Приложение №2 к Решению Районной Думы муниципального района «Город Киров и Кировский район» от «24» февраля 2022 №117

Муниципальный контракт №92/19 от 22 августа 2019г Внесение изменений и дополнений в Генеральный план «Село Воскресенск» муниципального района «Город Киров и Кировский Район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2021г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

ВВЕДЕНИЕ	6

I.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	12

II.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	13

II.1 Общие сведения	13

II.2 Природные условия	17

II.2.1 Климат	17

II.2.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	19

II.2.3 Поверхностные воды	21

II.2.4 Подземные воды	22

II.2.5 Инженерно-геологические условия	22

II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	26

II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения	27

II.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	28

II.3.3 Историко-культурные планировочные ограничения	32

II.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	36

II.3.5 Охранные коридоры коммуникаций	44

II.4 Современное использование территории сельского поселения	46

II.4.1 Целевое назначение земель сельского поселения	47

II.4.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	49

II.4.3 Жилищный фонд	51

II.4.4 Культурно-бытовое обслуживание	53

II.4.5 Анализ транспортного обслуживания территории	56

II.5 Социально-экономическая характеристика сельского поселения	58

II.5.1 Население	58

II.5.2 Экономическая база	59

II.6 Инженерно-техническая база	61

II.6.1 Водоснабжение и водоотведение	61

II.6.2 Газоснабжение и теплоснабжение	62

II.6.3 Электроснабжение и связь	62

III.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	65

IV.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.	66

Планируемые объекты регионального значения в области социального обслуживания	66

Планируемые объекты регионального значения в области газоснабжения и теплоснабжения	67

Иные планируемые инвестиционные площадки	67

V.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района	67

VI.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	68

VI.1 Мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.	68

VI.1.1 Геологические и гидрологические процессы	68

VI.1.2 Природные пожары	68

VI.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	73

VI.2.1 Пожары и взрывы	73

VI.2.2 Промышленные аварии и катастрофы	74

VI.3 Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности	76

VI.4 Обеспечение жизнедеятельности населения в особый период	93

VI.4.1. Оповещение населения	93

VI.4.2. Эвакуация населения	94

VI.4.3. Защитные сооружения	95

VI.4.4. Светомаскировка	95

VII.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	97

VIII.	сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.	98

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:20 000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон поселения | 1:20 000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:20 000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:20 000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:20 000 |
| 2.3 | Карта местоположения существующих объектов регионального и местного значения | 1:20 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Воскресенск» Кировского района (далее по тексту – генеральный план) разработан ПК «ГЕО», утвержден Решением Сельской Думы от 29.10.2013 № 132.

Внесение изменений и дополнений в Генеральный план МО СП «Село Воскресенск» Кировского района (далее по тексту – генеральный план) выполняется по заказу  Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район», в соответствии с Муниципальным контрактом № 92/19 от 22 августа 2019 г.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана перечнем изменений:

- перевод земельного участка с КН 40:09:060202:1 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий»;

- перевод земельного участка с КН 40:09:07601:3 из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли особо охраняемых территорий»;

- перевод земельных участков с КН 40:09:000000:492, 40:09:060801:47  из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

- приведение генерального плана в соответствие с действующим законодательством РФ.

Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план  СП «Село Воскресенск» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Город Киров и Кировский район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны (отсутствуют  на территории сельского поселения).

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (отсутствуют на территории сельского поселения);

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Местоположение существующих и строящихся  объектов регионального и местного значения поселения.

# Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Комплексное социально-экономическое развитие МО «Село Воскресенск» осуществляется с учетом программ развития, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

Таблица 1

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 г. | Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
| 2 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 63 (с последующими изменениями) |
| 3 | СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА "ЧЕЛОВЕК - ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ" | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 4 | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 5 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ | Постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 (с последующими изменениями) |
| 6 | «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» | Постановление Кировской районной администрации от 11.02.2019 г. №193 (с последующими изменениями) |

# Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

## II.1 Общие сведения

Сельское поселение «Село Воскресенск» расположено на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области. Центр сельского поселения – село Воскресенск находится в 5 км на север от города Кирова. По территории поселения проходят дороги «Брянск-Людиново-Киров»-А101-Москва-Малоярославец-Рославль, "Брянск-Людиново-Киров"-Лосиное, Бережки-Тешевичи, объездная дорога г. Кирова, Голосиловка-Дурино. В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Воскресенск, деревня Санатория «Нагорное», деревня Тешевичи, жд. ст. Ужать, деревня Дурино, деревня Дебря, деревня Голосиловка.

Площадь сельского поселения составляет 5619.82 га (изменение площади вызвано выполнением работ по координированию границ муниципальных образований в 2013-2014 гг.), численность населения 1104 человека (на 1.01.2021 г).

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Воскресенск»

Граница сельского поселения "Село Воскресенск" проходит следующим образом:

1) от узловой точки 1 в юго-восточном направлении через лесной массив по просеке 1161 м, далее в северо-восточном направлении по просеке, пересекая автодорогу Воскресенск - Острая Слобода, до русла р. Болвы (узловая точка 8);

2) от узловой точки 8 в общем восточном направлении через лесной массив на протяжении 1050 м, далее в общем северо-восточном направлении по южному краю лесного массива до пересечения с автомобильной дорогой Киров - Калуга (узловая точка 28);

3) от узловой точки 28 в общем северном направлении по автодороге Киров - Калуга 1536 м, далее в направлении восток - северо-восток 390 м, пересекая железную дорогу Р68 Брянск - Людиново, до северной окраины дер. Голосиловки муниципального образования "Село Воскресенск" (узловая точка 38);

4) от узловой точки 38 в общем северном направлении по автодороге Р68 Брянск - Людиново на протяжении 1955 м, далее в северо-западном направлении по дороге, идущей из с. Бережки, до полосы отвода железной дороги Р68 Брянск - Людиново, в северном направлении вдоль полосы отвода железной дороги 9301 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Выползово" (узловая точка 69);

5) от узловой точки 69 в направлении восток - юго-восток 440 м через поле, пересекая автодорогу Голосиловка - Вежи, далее в направлении восток - юго-восток через лесной массив до р. Ужать (узловая точка 74);

6) от узловой точки 74 в общем южном направлении по руслу р. Ужать на протяжении 1900 м до узловой точки 139;

7) от узловой точки 139 в направлении восток - северо-восток через лесной массив с заболоченными участками на протяжении 1300 м, далее 2650 м в направлении восток - юго-восток через лесной массив, пересекая пашню и ЛЭП, до русла р. Ракитни на пересечении с границей муниципального образования "Деревня Буда" (узловая точка 155);

8) от узловой точки 155 в общем юго-западном направлении по руслу р. Ракитни до восточной окраины дер. Дурино (узловая точка 289);

9) от узловой точки 289 в юго-восточном направлении через поле до пересечения с автодорогой Воскресенск - Буда (узловая точка 295);

10) от узловой точки 295 в направлении юг - юго-восток через лесной массив на протяжении 1665 м до русла р. Неручь в месте пересечения с границей муниципального образования "Село Бережки" (узловая точка 301);

11) от узловой точки 301 в направлении запад - юго-запад по руслу р. Неручь на протяжении 710 м до узловой точки 342;

12) от узловой точки 342 в общем юго-западном направлении по руслу р. Неручь 2827 м до устья р. Ужать, далее по руслу р. Ужать до места слияния с р. Болвой, далее 323 м в западном направлении по руслу р. Болвы до пересечения с границей муниципального образования "Город Киров" (узловая точка 574);

13) от узловой точки 574 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 250 м, далее в юго-западном направлении 120 м через лес, в общем западном направлении 265 м, далее в южном направлении до пересечения с автодорогой до пионерлагеря (узловая точка 580);

14) от узловой точки 580 на восток вдоль автодороги на пионерлагерь 320 м, далее в юго-восточном направлении до пересечения с железной дорогой Киров - Людиново в 130 м восточнее ост. п. 98 км (узловая точка 587);

15) от узловой точки 587 в юго-западном направлении вдоль границы жилой застройки муниципального образования "Город Киров" до пересечения с берегом р. Болвы (узловая точка 600);

16) от узловой точки 600 в общем западном направлении по северному берегу р. Болвы на протяжении 1460 м до узловой точки 656;

17) от узловой точки 656 в направлении запад - юго-запад по границе жилой застройки муниципального образования "Город Киров" на протяжении 2092 м до пересечения с лесной автодорогой (узловая точка 669);

18) от узловой точки 669 в северном направлении по лесной автодороге 150 м, далее в направлении запад - юго-запад 572 м параллельно железной дороге Киров - Бетлица, далее в южном направлении до пересечения с железной дорогой, проходящей по лесному массиву, в юго-западном направлении по железной дороге Киров - Бетлица 438 м до узловой точки 697;

19) от узловой точки 697 в северо-восточном направлении по лесной дороге 320 м, далее в юго-восточном направлении через лес 140 м до узловой точки 704;

20) от узловой точки 704 в направлении север - северо-запад 1040 м, огибая огороженную территорию с восточной стороны, до границы жилой застройки муниципального образования "Город Киров" (узловая точка 716);

21) от узловой точки 716 в северо-восточном направлении 740 м через р. Песочню и автодорогу Р68 Брянск - Людиново до пересечения с железной дорогой, идущей по территории муниципального образования "Город Киров" (узловая точка 722);

22) от узловой точки 722 в северо-восточном направлении на протяжении 420 м вдоль границы застройки муниципального образования "Город Киров", далее 1200 м через лесной массив до узловой точки 733;

23) от узловой точки 733 в направлении север - северо-запад через лесной массив на протяжении 129 м, далее в северо-западном направлении через лесной массив и по северной границе садовых участков до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Верхняя Песочня" и дорогой Раменное - Киров (узловая точка 746);

24) от узловой точки 746 в общем северном направлении вдоль автодороги Раменное - Киров на протяжении 2680 м, пересекая ее в северо-восточном направлении, по просеке до узловой точки 771;

25) от узловой точки 771 в северо-восточном направлении по просеке 240 м до узловой точки 1.

Список координат характерных точек границы сельского

поселения "Село Воскресенск"

| N точки | Координаты в системе МСК-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 390173.62 | 1171980.29 |
| 8 | 390080.91 | 1174144.94 |
| 28 | 390419.03 | 1175682.23 |
| 38 | 392011.50 | 1175914.88 |
| 69 | 395418.84 | 1176024.95 |
| 74 | 395254.17 | 1176838.29 |
| 139 | 393368.13 | 1176817.77 |
| 155 | 392937.93 | 1180425.60 |
| 289 | 390861.38 | 1178993.66 |
| 295 | 390266.30 | 1179257.26 |
| 301 | 388684.99 | 1179580.87 |
| 342 | 388499.87 | 1178938.53 |
| 574 | 385099.08 | 1175882.53 |
| 580 | 384952.30 | 1175352.99 |
| 587 | 384727.39 | 1175826.83 |
| 600 | 383923.35 | 1174829.91 |
| 656 | 384038.82 | 1173400.41 |
| 669 | 383100.66 | 1171501.99 |
| 697 | 382872.63 | 1170551.92 |
| 704 | 383124.45 | 1170855.57 |
| 716 | 384119.11 | 1170552.99 |
| 722 | 384449.25 | 1171185.07 |
| 733 | 385044.48 | 1172611.53 |
| 746 | 386820.53 | 1171170.19 |
| 771 | 389568.70 | 1170985.50 |

## II.2 Природные условия

### II.2.1 Климат

Климат сельского поселения «Село Воскресенск», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,1°С до 4,7°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,5°С — -9,7°С. Минимальная температура воздуха составляет -46С, а максимальная -+38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48°С — -52°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Их не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль — самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +19°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице  представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица №2

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода) | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается 28 ноября-7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50-70 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридиального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2°-4° ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### II.2.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Местность территории муниципального образования «Село Воскресенск» представляет собой плосконаклонную водноледниковую равнину, осложненную долинными комплексами рек Болвы, Ужати, Неручи и Ракитни. Обилие рек и ручьев довольно хорошо дренируют местность муниципального образования, на что указывает минимальная заболоченность из всех муниципальных образований района. Наивысшая точка территории 205,9 м, низшая – урез вод р. Болвы у слияния с р. Ужать, 175 м. Абсолютный перепад высот составляет 30,9 м. Относительные перепады по долинно-балочной сети изменяются от 5-10 м до 20-25 м. По густоте долинно-балочной сети местность слабо-среднерасчлененная. Для данной территории характерны следующие типы ландшафтов:

Седьмой тип - плоская слаборасчлененная зандровая равнина, абсолютные отметки поверхности 210-220 м. Данный ландшафт сильно заболочен. Геологический разрез четвертичных отложений обычно сверху вниз состоит из сильно песчаных суглинков мощностью 3-12 м., их подстилают разнозернистые пески с гравием. В пределах г. Кирова местами сверху залегают пески мощностью 3-5 м., далее суглинки 3-5 м. и еще ниже пески с гравием. Общая мощность четвертичных образований изменяются от 3 м, г. Киров до 22 м. н.п. Верхняя Песочня. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическим комплексами от песков до известняков и глин. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые глееватые.

Восьмой тип - плоская озерно-водноледниковая слаборасчлененная заболоченная равнина, абсолютные отметки поверхности 200-210 м. Четвертичные образования сверху вниз сложены тонкозернистыми песками, песчаными суглинками и песчано-гравийным материалом. Общая мощность достигает 20-22 м., но обычно составляет 10-15 м. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. Коренные породы представлены разнообразными глинами, известняками и песками мелового, юрского и нижнекаменно угольного возрастов. Почвы дерново-среднеподзолистые глееватые и дерново-глеевые на песчаной основе.

Девятый тип - плоско-волнистая пологонаклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина. Сложена песчано-гравийным материалом, пескам и разнозернистыми, водноледниковыми суглинками. В кровле, в северной части района, наблюдаются покровные суглинки мощностью до 4 м. Общая мощность этих образований обычно свыше 10 м и достигают 22-25 м по долинам рек Ужать и Амшанка. Коренные породы те же, что и в предыдущем типе ландшафта. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые и намытые, в основном на песчано-каменистой основе.

Десятый тип - плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (первая надпойменная терраса). Сложена в основном песками разными по составу и глинистости с прослойками галечника и аллювиальных суглинков. В понижениях наблюдается заболоченность. Уровень стояния грунтовых вод 0-3 м. Коренные породы представлены в основном известняками нижнего карбона и глинами юрского периода. Почвы дерново-подзолистые глееватые.

Одиннадцатый тип - плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (пойма, высокая пойма). Сложена песками, аллювиальными суглинками, галечниками. Уровень грунтовых вод 0-1 м. Зона постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы луговые дерновые на песчаной основе.

### II.2.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну реки Десны.

По территории поселения протекают реки Болва (левый приток р. Десны), Неручь (левый приток р. Ужать), Ракитня (левый приток р. Ужать), Ужать (левый приток р. Болвы), Иночка (правый приток р. Болвы) и ручьи.

Река Болва – река в Калужской и Брянской областях России, левый приток Десны. Длина реки — 213 км, площадь бассейна — 4340 км², расход воды в устье — 22 м³/сек. Истоки Болвы расположены близ деревни Болва, недалеко от города Спас-Деменск Калужской области, на южных склонах Смоленской возвышенности. Протекает преимущественно в южном направлении. В пределах Калужской области на реке расположены города Киров и Людиново. Во время весеннего паводка для нижнего течения Болвы характерно значительное (до 7—8 м) повышение уровня, в связи с чем, её пойма простирается в ширину до 1 км. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Болвы составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Ужать – левый приток реки Болвы. Длина реки составляет 56 км. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Ужать составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Неручь – левый приток реки Ужать. Длина реки составляет 67 км, площадь водосборного бассейна — 1540 км². В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Неручь составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Ракитня левый приток реки Ужать. Длина реки составляет 25 км. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Ракитня составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Воды этих водотоков используются для следующих нужд:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

### II.2.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозяйственно питьевом водоснабжение, являются тульский и окский. Они связаны с образованиями каменноугольного периода его нижнего отдела.

Окский водоносный горизонт приурочен к известняковым отложениям алексинского, михайловского и веневского стратиграфических комплексов. Воды по степени жесткости меняются в значительных пределах от 2,2 млг. экв./л до 8,9 млг. экв./л. И относится к типу мягких, умеренно жестких и жестких. Содержание железа изменяется от нулевой до 2,2 млг./л., преобладают значения менее 1 млг./л. Мягкие воды с малым содержанием железа приурочены к местам, где четвертичный водоносный горизонт залегает непосредственно на известняках окского надгоризонта и питает его наиболее мягкими водами. Удельный дебит скважин варьирует от 0,34 м3/ч до 12,0 м3/ч. Этот горизонт является основным для водоснабжения всего Кировского района.

Тульский водоносный горизонт приурочен к слоям кварцевых песков тульского стратиграфического подразделения нижнего карбона. Воды жесткие и умеренно жесткие с содержанием железа от 0,01 млг. экв./л до 2,0 млг. экв./л. Преобладают менее 1 млг. экв./л. Удельный дебит варьирует от 0,08 м3/ч до 9,0 м3/ч.

### II.2.5 Инженерно-геологические условия

Основной особенностью данной территории является наличие в геологическом разрезе песчано-супесчаных суффозионно-неустойчивых грунтов.

Основной перспективой в области развития минерально-сырьевой базы являются поиск и разведка песчаных и песчано-гравийных месторождений для производства строительных материалов на базе Кировского ДСК.

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельского поселения «Село Воскресенск» представлено в таблице 2.

| Таблица №3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Плоско-волнистая пологонаклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина. | 9 | Развитие среднечетвертичных отложений водноледникового происхождения. Подстилаются эродированными породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Мощность четвертичных образований для типа 6-5-10 м., для типа 9-15-25 м. | Пологонаклонная слабо-среднерасчлененная поверхность рельефа. Наблюдается плоскостной смыв почв, в балках и оврагах заболоченность. Возможен погребенный карст. Из-за близкого к поверхности залегания коренных пород склонных к возникновению оплывов и оползней. Глубина стояния грунтовых вод от 0 м в оврагах и до 5 м на водоразделах. По оврагам наблюдаются значительные выходы на поверхность подземных вод. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуется суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки подземных вод. Условия для строительства в основном средние. Рекомендуется использовать свайные фундаменты и проводить мероприятия по закреплению склонов растительностью. |
| Плоская озерно-водноледниковая слаборасчлененная заболоченная равнина | 8 | Развитие среднечетвертичных моренных, водноледниковых и озерно-водноледниковых отложений времени московского ледника. Тип местности 5 сложен в основном суглинистыми разностями грунтов, а тип 7-супесчанными и песчаными. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических коплексов | Плоские поверхности слаборасчлененные, плохо дренированные, заболочены. Для типа, состояние грунтовых вод 0-5 м., для типа 7 0-3 м. | Условия строительства от средних до сложных в зависимости от глубины стояния грунтовых вод и наличием песчаных грунтов. Рекомендации: организация стока поверхностных и подземных вод. |
| Плоская слаборасчлененная зандровая равнина | 7 | Развитие средне-позднечетвертичных водноледниковых и озерно-болотных образований. Подстилаются раннечетвертичными и нижнекаменноугольными отложениями. | Рельеф плоский слаборасчлененный, заболоченный. Уровень стояния грунтовых вод в основном на глубине 0-3 м. Вдоль врезанных долин рек, где относительный перепад высот достигает 10-15 м., уровень грунтовых вод может на глубинах 5-10 м. (Район д. Санатория «Нагорное») | Среди грунтов преобладают пески, песчано-галечные отложения супеси, реже озерные глины и суглинки. Условия строительства от средних до сложных в зависимости от глубины стояния грунтовых вод. |
| Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина | 10, 11 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитие суффузионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого стояния грунтовых вод, заболачивания. |

Таблица №4

Перечень месторождений  твердых полезных ископаемых, расположенных на территории

сельского поселения «Село Воскресенск»

| № п/п | Месторожде-ние | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв - числится на госбалансе, резерв - не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительные пески, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воскресенское | в 6 км к северо-востоку от г. Кирова, южная окраина д. Воскресенское, между автодорогой г. Киров - Варшавское шоссе и р. Болвой | 178 |  |  | Песок для строительных растворов, гравий – отсев крупный заполнитель в бетон | 0,14 | 7,0 | обводненная (77 %) | Разработка | ООО "Кировский дорожник", КЛЖ 80056 ТЭ |

## II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Воскресенск» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Воскресенск» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Воскресенск».

### II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории МО СП «Село Воскресенск» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### II.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица №5

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Болва | 213 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | река Неручь | 67 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | река Ракитня | 25 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | река Ужать | 56 | 200 | 50 | 20 |
| 5 | ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизированным системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### II.3.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Воскресенск» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица №6

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия |  | Датировка, автор | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Стоянка | мезолит |  | с. Воскресенск, 0,4 км к северо-западу от деревни |
| 2 | Братская могила |  |  | с. Воскресенск Воскресенского с/с |
| 3 | Усадьба Засецких (Кузнецовых) |  |  | с. Воскресенск |
| 4 | Курганный могильник |  |  | дер. Дурино, в 0,5 км к югу от деревни |
| 5 | Селище | XI-XIII вв, XIV-XVII вв. |  | дер. Дурино, в 0,4 км к югу от деревни |
| 6 | Поселение 1 | мезолит, неолит, бронза, III-V вв. |  | дер. Санатория «Нагорное», в 2,5 км к югу от дома отдыха |
| 7 | Поселение 2 | мезолит, XI-XIII вв. |  | дер. Санатория «Нагорное», в 2,5 км к югу от дома отдыха |
| 8 | Курганный могильник 1 |  |  | дер. Санатория «Нагорное», в 2,5 км к югу от дома отдыха |
| 9 | Курганный могильник 2 |  |  | дер. Санатория «Нагорное», в 2,6 км к югу от дома отдыха |

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона, земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

### II.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица №7

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Воскресенск» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица №8

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При Км > 3 - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну реки Десны. На территории поселения протекают реки Болва, Неручь, Ракитня, Ужать, Иночка и ручьи.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Село Воскресенск» расположены 5 объектов, влияющих на состояние почвенного покрова:

- 5 кладбищ.

По данным администрации МО СП «Село Воскресенск» на территории сельского поселения расположено 5 сельских кладбищ:

- в дер. Голосиловка, площадь – 0,3 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- в дер. Дурино, площадь – 0,17 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- в дер. Тешевичи, площадь – 1,0 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- с. Воскресенск, площадь – 0,8 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- южнее с. Воскресенск, вдоль железной дороги регионального значения Рославль-Фаянсовая-Сухиничи, площадь – 7,3 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области (письмо от 06.09.2012 г. № 1173-12) на территории МО СП «Село Воскресенск» отсутствуют зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники.

Сибиреязвенных захоронений на территории МО СП «Село Воскресенск» не регистрировалось.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО СП «Село Воскресенск» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении ООО «Реммонтаж» д. Зимницы.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в районе дер. Зимницы сельского поселения «Деревня Бережки» Кировского района (санитарно-защитная зона – 1000 м).

Вывоз ТБО производится один раз в неделю транспортом ООО «Реммонтаж».

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в 2 населенных пунктах сельского поселения: c. Воскресенск и дер. Санатория «Нагорное».

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Воскресенск» формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### II.3.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## II.4 Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Воскресенск» расположено на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области. Центр сельского поселения – село Воскресенск находится в 5 км на север от города Кирова. По территории поселения проходят дороги «Брянск-Людиново-Киров»-А101-Москва-Малоярославец-Рославль, "Брянск-Людиново-Киров"-Лосиное, Бережки-Тешевичи, объездная дорога г. Кирова, Голосиловка-Дурино. В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Воскресенск, деревня Санатория «Нагорное», деревня Тешевичи, жд. ст. Ужать, деревня Дурино, деревня Дебря, деревня Голосиловка.

Площадь сельского поселения составляет 5619.82 га (по данным работ по координированию границ муниципальных образований в 2013-2014 гг.), численность населения 1104 человека (на 1.01.2021 г).

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон сельского поселения, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- выгодное экономико-географическое положение муниципального образования (близость к г. Киров);

- развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию муниципального образования в проекте был проведен комплексный градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

Как показал градостроительный анализ, на территории муниципального образования имеются территориальные ресурсы:

- В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства рассматривались территории свободные от капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Таких территорий в пределах границ населенных пунктов достаточно для дальнейшего развития.

- Для перспективного жилищно-гражданского строительства могут использоваться территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом.

### II.4.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2021 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Воскресенск» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Куйбышевского и Людиновского лесничества 2011 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 9.

Таблица № 9

| № п/п | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 5619.82 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1479.65 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 707.42 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 169.18 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 3105.07 |
| 6 | Земли водного фонда | 1.0 |
| 7 | Земли запаса | 157.5 |

Земельный участок с кадастровым номером 40:09:070601:3 (существующее кладбище г. Кирова) отнесен к категории земель населенных пунктов и имеет адресную привязку к г. Кирову, площадь 7.81га.

### II.4.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» согласно п.9.8 к функциональным зонам могут быть отнесены: общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах сельского поселения.

Таблица №10

Функциональные зоны МО СП «Село Воскресенск»

| Название зоны | Зонирование территории поселения га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Жилые зоны | 262.42 |
| Общественно-деловые зоны | 4.64 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 193.67 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 1751.35 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 24.51 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 55.72 |
| Зоны рекреационного назначения | 52.81 |
| Зона лесов | 3105.02 |
| Зона кладбищ | 10.76 |
| Зона акваторий | 1.14 |
| Иные зоны | 157.78 |
| Общая площадь | 5619.82 |

### II.4.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Воскресенск (по данным Администрации Муниципального образования) составил 18900 м2 общей площади.

Таблица №11

Характеристика жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Количество жилых домов | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен |  |  |  |
| Каменные, кирпичные | 6469 | 110 | 14 |
| Панельные | 3400 | - | 14 |
| Смешанные | 8069 | 120 | - |
| Деревянные | 962 | 35 | 9 |
| По годам возведения |  |  |  |
| 1921-1945 | 980 | 20 | 1 |
| 1946-1970 | 12348 | 180 | 12 |
| 1971-1995 | 4758 | 55 | 21 |
| После 1995 | 814 | 10 | 3 |
| По проценту износа |  |  |  |
| 0-30% | 2504 | 40 | - |
| 31-65% | 12896 | 170 | 36 |
| 66-70% | 2880 | 45 | 1 |
| Свыше 70% | 620 | 10 | - |

Распределение жилого фонда но этажности

Таблица №12

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, м2 | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальная, м2 |  | Частная, м2 |
| 1 этаж | 12931 | 726 | 12204 |  |
| 2 этажа | 5969 | 716 | 5254 |  |
|  | 18900 | 1442 | 17458 |  |

Таблица №13

| Оборудование жилищного фонда | Площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- |
| всего | 18900 |
| Водопровод | 11031 |
| В том числе централизованный | 11031 |
| Водоотведение | 6773 |
| В том числе централизированное | 6773 |
| Отопление | 16000 |
| В том числе централизированное | - |
| Горячее водоснабжение | - |
| В том числе централизированное | - |
| Ванны, душ | 8197 |
| Газ (сжиженный) | 16000 |
| Напольные электричиские плиты | - |

Таблица №14

Ветхий и аварийный фонд

|  | Ветхий жилой фонд | Аварийный жилой фонд |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 147 | - |

### II.4.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Воскресенск» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Воскресенск» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Воскресенск» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад:

- детский сад в дер. Санатория «Нагорное» по адресу: ул. Школьная, д. 38. Здание типовое, 1988 года постройки, техническое состояние - удовлетворительное. Проектная вместимость – 140 мест, количество детей в настоящее время – 45человек;

Общеобразовательные школы. На территории сельского поселения действует муниципальное казенное образовательное учреждение «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» им. М.В. Угарова, расположенная в дер. Санатория «Нагорное» по ул. Школьная д. 40. Здание типовое, 1976 года постройки, техническое состояние - удовлетворительное. Проектная вместимость – 300 мест, количество детей в настоящее время – 79 человек. Число работников составляет 42 человека;

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Сегодня данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен Воскресенский фельдшерско-акушерских пункта в дер. Санатория «Нагорное» по ул. Школьная, д. 38. На территории дер. Санатория «Нагорное» располагается Нагорновский психоневрологический интернат. В Нагорновском доме-интернате для престарелых и инвалидов работает 106 человек. В отделении милосердия находятся на соцобеспечении 42 человека и в общем отделении – 38 человек.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- Тешевичский сельский дом культуры (СДК) в деревне Тешевичи. В Тешевичском СДК работают вокальная группа «Рябинушка» и детская танцевальная группа «Девчата». Вместимость составляет 265 мест, здание – типовое, площадь - 504 кв.м.

- Воскресенская сельская и школьная библиотеки. Библиотека в д. Санатория «Нагорное» количество книжного фонда составляет 8366 томов, библиотека расположена в здании Воскресенской средней общеобразовательной школы.

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены школьной спортивной площадкой в дер. Санатория «Нагорное» по ул. Школьная д. 40. Спортивная площадка открытого типа, площадь – 1 га.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 4-мя объектами розничной торговли, таблица № 13.

Таблица №15

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Специали-зация | Общая площадь | Форма собственно-сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Уют» | дер. Санатория «Нагорное» ул. Школьна, 2 | не специали-зированное | 96 | Частная |
| 2 | Магазин «24 часа» | дер. Санатория «Нагорное» ул. Школьна, 21 | не специали-зированное | н/д | Частная |
| 3 | Магазин «Людмила» | дер. Тешевичи ул. Солнечная | не специали-зированное | 12 | Частная |
| 4 | Торговая палатка | дер. Санатория «Нагорное» ул. Школьна | не специали-зированное | н/д | Частная |

Предприятия бытового обслуживания населения

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории сельского поселения имеется отделение почтовой связи, дер. Санатория «Нагорное», ул. Дачная д. 5.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Село Воскресенск» размещается Администрация сельского поселения «Село Воскресенск» (ул. Школьная, д. 38).

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Воскресенск» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенная в городе Кирове. В деревне Санатория «Нагорное» планируется организация добровольной пожарной команды (ДПК).

### II.4.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Воскресенск» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильные дороги

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица №16

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Брянск-Людиново-Киров»-А101-Москва-Малоярославец-Рославль | 24,36 | 20,0 | III |
| 2 | Объездная дорога г.Кирова | 4,73 | 15,0 | IV |
| 3 | Бережки-Тешевичи | 4,96 | 10,0 | IV |
| 4 | "Брянск-Людиново-Киров"-Лосиное | 14,08 | 17,0 | IV |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Имеется пять автобусных маршрутов:

- Киров – Дурино;

- Киров – Шайковка;

- Киров – Лосиное;

- Киров – Асмолово;

- Киров – Барятино.

На территории сельского поселения имеется автозаправочная станция (АЗС).

Железнодорожный транспорт

В центральной части сельского поселения «Село Воскресенск» проходит магистральная железная дорога Вязьма-Занозная-Фаянсовая-Брянск. Железнодорожная ветка не электрифицирована. В южной части сельского поселения проходит железная дорога межрегионального значения Рославль-Фаянсовая-Сухиничи. Железнодорожная ветка так же не электрифицирована. На территории муниципального образования имеется железнодорожная станция Ужать и остановочный пункт 98 км, а так же три железнодорожных переезда.

## II.5 Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.5.1 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2021 года составляет 1104 чел.

Таблица №17

Динамика численности населения

по населенным пунктам сельского поселения, чел.

| Населенный пункт | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Воскресенск | 146 | 150 | 145 | 156 | 156 | 159 | 152 | 193 |
| дер. Санатория «Нагорное» | 587 | 611 | 618 | 596 | 590 | 587 | 583 | 535 |
| дер. Тешевичи | 314 | 301 | 309 | 314 | 328 | 330 | 329 | 326 |
| дер. Дурино | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | 24 | 28 |
| дер. Дебря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дер. Голосиловка | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 |
| жд. ст. Ужать | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Всего по СП | 1089 | 1107 | 1111 | 1108 | 1117 | 1114 | 1106 | 1104 |

Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа убывших и прибывших.

Таблица №18

Возрастная структура населения, чел.

| Возрастные группы | 01.01.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | муж. | жен. |
| Численность постоянного населения | 1104 | 384 | 720 |
| моложе трудоспособного возраста | 186 | н/д | н/д |
| Трудоспособного возраста | 510 | н/д | н/д |
| Старше трудоспособного возраста | 408 | н/д | н/д |

### II.5.2 Экономическая база

В таблице 19 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Воскресенск».

Таблица №19

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельского поселения село Воскресенск | дер. Санатория «Нагорное» ул. Школьная, д. 38 | н/д |
| 2 | МКОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» им. М.В. Угарова | дер. Санатория «Нагорное» ул. Школьная, д. 40 | 42 |
| 3 | Детский сад | дер. Санатория «Нагорное» ул. Школьная, д. 38 | н/д |
| 4 | Тешевичский сельский дом культуры | дер. Тешевичи ул. Лесная | н/д |
| 5 | Нагорновский психоневрологический интернат | дер. Санатория «Нагорное» | 106 |
| 6 | Кировский филиал Калужской МТС (машинно-тракторная станция) | около дер. Тешевичи | 16 |
| 7 | Магазин «Уют» | дер. Санатория «Нагорное» ул. Школьна, 2 | н/д |
| 8 | Магазин «24 часа» | дер. Санатория «Нагорное» ул. Школьная, 21 | н/д |
| 9 | Магазин «Людмила» | дер. Тешевичи ул. Солнечная | н/д |
| 10 | Торговая палатка | дер. Санатория «Нагорное» ул. Школьная | н/д |

## II.6 Инженерно-техническая база

### II.6.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в 3 населенных пунктах сельского поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 11031 кв. м., 58 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.

Система водоснабжения с. Воскресенск

Водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Водозаборные сооружения располагаются в западной части населенного пункта.

Система водоснабжения дер. Санатория «Нагорное»

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Водозаборные сооружения располагаются в северной части деревни.

Система водоснабжения дер. Тешевичи

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Водозаборные сооружения располагаются в восточной части деревни.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации присутствует в дер. Санатория «Нагорное». Система канализации – самотечная. Коммунально-бытовые стоки поступают на очистные сооружения, расположенные на окраине населенного пункта дер. Санатория «Нагорное», после очистки стоки попадают в р. Болву. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как удовлетворительное.

### II.6.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Село Воскресенск» проходит межпоселковый газопровод высокого давления от г. Кирова к дер. Тешевичи.

Централизованная система теплоснабжения присутствует в дер. Санатория «Нагорное». Теплоснабжение Администрации сельского поселения село Воскресенск, МКОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» им. М.В. Угарова, детского сада и Нагорновского психоневрологического интерната осуществляется от трех газовых котельных, расположенных на территории вышеперечисленных объектов.

Теплоснабжение остальных объедков расположенных на территории сельского поселения осуществляется автономно.

### II.6.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи: - ЛЭП 110 кВ «Чипляево – Фаянсовая»;

- ЛЭП 35 кВ «Выползово – Фаянсовая»;

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Воскресенск» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС), расположенных в дер. Санатория «Нагорное». Абонентские линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС - удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги проводного радиовещания на территории Кировского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Воскресенск» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Кирове.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Воскресенск» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Кирове. Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

В  2019 году,  в рамках реализации федерального проекта, завершен  переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Воскресенск» обслуживает отделение почтовой связи, расположенное в дер. Санатория «Нагорное», ул. Дачная д. 5. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

# Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 20

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение сельского кладбища 22 га | Класс опасности V, в связи с закрытием прочих кладбищ, размещение данного объекта необходимо | СЗЗ 50м |
| 2 | Размещение площадки (пирс) с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой дер. Тешевичи, дер. Санатория «Нагорное» | Обеспечение противопожарной безопасности населения. | - |
| 3 | Размещение детской площадки дер. Санатория «Нагорное» | Благоустройство территории | - |
| 4 | Размещение канализационных очистных сооружений дер. Дурино, дер. Тешевичи | Организация водоотведения от жилых домов | Разработка проектов в соответствии с мощностью КОС 150-200м |
| 5 | Размещение канализационных сетей дер. Дурино, дер. Тешевичи | Организация водоотведения от жилых домов | СЗЗ до 30 |
| 6 | Строительство водозабора и водопроводных сетей в дер. Дурино | Организация водоснабжения жилых домов | Разработка проектов поясов ЗСО |
| 7 | Строительство артезианской скважины дер. Тешевичи | Организация водоснабжения жилых домов | Разработка проектов поясов ЗСО |
| 8 | Строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Электрификация жилых домов | Санитарный разрыв до 10м. |

# Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Документами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

Размещение объектов регионального значения (в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области (утв. Постановлением Правительства Калужской области от 22.09.2020 г.)

Таблица 21

Планируемые объекты регионального значения в области социального обслуживания

| №п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II(1) | Организация социального обслуживания населения | Строительство Дома социального обслуживания | S – 7163,4 м2, 140 мест | Кировский район, МО СП «Село Воскресенск», д. Тешевичи | Первая очередь (2024-2025) | - |

Планируемые объекты регионального значения в области газоснабжения и теплоснабжения

| II(2) | Объект капитального строительства в области газоснабжения регионального и местного значения | Газопровод межпоселковый к н.п. Дурино | Общая протяженность – 0,8 км | Кировский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Иные планируемые инвестиционные площадки

| II(3) | Промышленные площадки (Гринфилды) | Инвестиционная площадка № 5 | 65.71 га | д. Голосиловка, сельское поселение «Село Воскресенск», Кировский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района

Размещение объектов местного значения района (в соответствии со схемой территориального планирования Муниципального района «Город Киров и Кировский Район» (утв. Реш. Районной Думы от 24.01.2019 № 228)

Таблица 22

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые к размещению объекты регионального значения и инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности) | Карьер (добыча песка и гравия) | 3,22 га | Село Воскресенск (на юге), сельское поселение «Село Воскресенск», Кировский район, Калужская область | Первая очередь | СЗЗ 100м (п.7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

Планируемые объекты в области газоснабжения и теплоснабжения                                        Таблица 23

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Уличные газопроводы к н.п. Дурино | высокое давление 733 п. м., низкое давление1918 п.м. | д. Дурино | Первая очередь | - |

# Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## VI.1 Мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

### VI.1.1 Геологические и гидрологические процессы

На территории сельского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

### VI.1.2 Природные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области на 2019-2028годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Населенные пункты дер. Санатория «Нагорное» и дер. Тешевичи подвержены угрозе лесных пожаров в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298)

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров, созданы  добровольные пожарные дружины и команды.

Главы муниципальных образований и сельских поселений, на территории которых расположены населённые пункты данной категории прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Ежегодно сотрудниками Главного управления в целях предупреждения пожаров в результате переброса огня из лесных массивов в указанных населённых пунктах проводится комплекс пожарно-профилактических мероприятий.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах. Анализ пожаров 2015-2016 годов показал, что случаев переброса огня от лесных пожаров на территорию населённых пунктов не допущено.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

тушение лесных пожаров;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Кировский район характеризуется повышенной заторфованностью и риск  возникновения торфяных пожаров велик.

Анализ торфяных пожаров показал, что наиболее благоприятные условия для их возникновения создаются на выработанных или выведенных из эксплуатации участках торфяных месторождений при отсутствии надлежащего контроля за их противопожарным состоянием со стороны землевладельцев, отсутствии противопожарных зон, систем противопожарного водоснабжения или обводнения площадей, отсутствии либо нехватке пожарно-технического оборудования и персонала. Основными причинами возникновения лесных и торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов Калужской области являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории области.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на  каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15.Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16.Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений. Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории МО СП «Село Воскресенск» проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

- разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

- устройство эрозионных полос.

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

## VI.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

### VI.2.1 Пожары и взрывы

Пожары, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, обычно, возникают на основных зданиях и сооружениях радиационно - химически - и биологически опасных объектов.

По территории МО СП «Село Воскресенск» проходит межпоселковый газопровод высокого давления, создающий реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. Возможными реальными причинами для аварий может стать техническая слабость газовых труб по вине изготовителя или их износ. Особую опасность с точки зрения возможных потерь и ущерба представляют взрывы.

Взрывы могут быть и в жилых помещениях при утечке газа. Причинами взрыва на улице может быть столкновение транспортных средств, когда сначала происходит пожар, а потом взрыв бензобаков.

В настоящее время водонапорные башни на территории МО СП «Село Воскресенск» не оборудованы приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. Не имеется ни одного оборудованного водоисточника для забора воды при пожаротушении.

### VI.2.2 Промышленные аварии и катастрофы

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций;

2 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;

4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности осуществляется комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В состав комиссии включаются представители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и специально уполномоченных органов в области промышленной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, специализированных организаций.

Сведения о классификации представляются комиссиями в МЧС России и в иные федеральные органы исполнительной власти с учетом их компетенции. МЧС России, региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям осуществляют учет потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения в установленном порядке.

Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе представляемой информации обо всех имеющихся в регионе потенциально опасных объектах.

По данным Главного Управления МЧС России по Калужской области от 29.08.2012 года № 9555-4-1-15 на территории МО СП «Село Воскресенск» Кировского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией по ЧС и ПБ при Правительстве Калужской области и объекты, подлежащие декларированию, отсутствуют.

Кировский район относится к территориям со слабо развитой промышленностью. Предприятия, расположенные на территории МО СП «Село Воскресенск» относятся к обслуживающей отрасли. На предприятиях отсутствуют опасные производства, которые могли бы привезти к развитию крупных ЧС. Аварии, которые могут произойти приведут к созданию локальных ЧС. Наиболее характерны ЧС на объектах жизнеобеспечения населения и пожары в жилом секторе.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

-разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

-разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

-прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

-обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

-сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

-декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

-создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На опасных производственных объектах систематически проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом смен по графикам, утвержденным руководителями предприятия.

## VI.3 Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия должны включать в себя:

- Размещение противопожарных гидрантов;

- Регулярную планировку обеспечивающую кратчайшие пути доступа к воде.

- Строительство и оборудование первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов.

При проектировании и размещении на территории муниципального образования взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов.

При размещении взрывоопасных объектов в границах поселения необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

Таблица №23

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

Таблица №24

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий |  | Строительные конструкции лестничных клеток |  |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с авто лестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно

быть:

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарное водоснабжение

Согласно статьи 68 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и внесенных изменениях от 10.07.2012 №117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории населенного пункта объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м. Наружное пожаротушение предусматривается из проектируемого и существующего хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты в соответствии с требованиями нормативных документов.

Централизованная система водоснабжения расположена в 3 населенных пунктах сельского поселения.

Система водоснабжения с. Воскресенск

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Водозаборные сооружения располагаются в западной части деревни.

Система водоснабжения дер. Санатория «Нагорное»

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Водозаборные сооружения располагаются в северной части деревни.

Система водоснабжения дер. Тешевичи

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Водозаборные сооружения располагаются в восточной части деревни.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

На первую очередь на территории сельского поселения, для усовершенствования системы пожаротушения, необходимо строительство площадок (писов) для забора воды пожарной техникой в следующих населенных пунктах: - дер. Санатория «Нагорное»;

- дер. Тешевичи;

- дер. Дурино.

Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12х12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

На первую очередь необходимо оборудовать все водонапорные башни приспособлениями для отбора воды пожарной техникой и оснастить противопожарными резервуарами. Так же на планируемых и существующих водопроводных сетях необходимо установка противопожарных гидрантов.

Согласно статьи 69 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и внесенных изменениях от 10.07.2012 №117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками).

1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На территории СП «Село Воскресенск» производится опашка территорий для обеспечения нераспространения пожара до лесных насаждений с учетом требований статьи 69 Технического регламента.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Воскресенск» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенная в городе Кирове. В деревне Санатория «Нагорное» планируется организация добровольной пожарной команды (ДПК).

V.4. Опасные происшествия на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ) как вид деятельности представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Транспортные средства сами по себе являются источником повышенной опасности, а с опасными грузами – она в значительной степени возрастает. От согласованных действий всех субъектов, участвующих в организации и осуществлении перевозки, а также от их действий при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зависит, выйдет ли данный процесс из-под контроля или не выйдет.

В этой связи важное значение приобретает регламентация этого процесса и деятельности всех субъектов, участвующих в его реализации. Для этого следует рассмотреть основные вопросы взаимодействия между собой структур различных ведомств. Помимо сил МЧС России для ликвидации ЧС привлекаются силы Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства транспорта РФ, Ростехнадзора, Росстроя, Росавтодора, Рослесхоза, а также силы и средства Кировского района.

Основными целями взаимодействия при ПОГАТ являются:

-обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов (ОГ) автомобильным транспортом;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации последствий, возникающих при ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ;

- организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ, в местах массового пребывания людей;

-прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

-координация деятельности органов управления, сил и средств, осуществляющих мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ.

Перевозка опасных грузов регламентируется «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденными Приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. № 73 с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г. «Руководством по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом» (РД 3112199-0199-96), утвержденным 8 февраля 1996 г. и «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденными Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313.

Правилами перевозки опасных грузов установлены режимы движения, правила остановки, стоянки, заправки и другие аспекты безопасности перевозок.

Опасные грузы должны перевозиться только специальными и (или) специально приспособленными для этих целей транспортными средствами. Правилами установлены требования к этим транспортным средствам.

При возникновении опасности, персонал обеспечения перевозки ОГ обязан:

- проверить наличие и масштаб разлива (россыпи, взрыва) ОГ;

- при необходимости использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ);

- не допускать посторонних лиц к месту аварии (инцидента);

- сообщить о случившемся в ближайший орган МВД России;

- сообщить в ближайший орган МЧС России;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь;

- вызвать аварийную бригаду, ближайшую к месту аварии (грузоотправителя, грузополучателя) или обе сразу в зависимости от масштаба аварии (инцидента);

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- в соответствии с указаниями аварийной карточки и полученными инструкциями принять меры по первичной ликвидации последствий аварии (инцидента);

- по прибытии на место аварии (инцидента) представителей специальных служб (ГИБДД МВД России, МЧС России, скорой помощи, представителей объединения «Изотоп», санитарной инспекции и т.д.) проинформировать их о принятых мерах, виде опасности и предъявить по их требованию транспортно-сопроводительные документы.

Основные работы по ликвидации последствий аварии (инцидента) с опасным грузом проводят аварийные бригады, которые состоят из специально обученного персонала. Они оснащены различными средствами ликвидации последствий аварий (инцидентов) с ОГ, средствами контроля за состоянием техники и окружающей среды. Аварийные бригады размещаются в местах погрузки-разгрузки и хранения опасных грузов. Состав аварийной бригады и функциональное назначение каждого ее члена соответствуют характеру опасности и перечню возможных работ с опасным грузом.

Мероприятия по спасению пострадавших при ДТП в ходе перевозки ОГ определяются характером поражения людей, размером повреждения транспортного средства, наличием вторичных поражающих факторов.

При спасении пострадавших в ДТП в ходе перевозки опасных грузов проводятся:

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и ее ограждение;

- локализация и ликвидация воздействий поражающих факторов;

- поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

- контроль за содержанием опасных веществ в воздухе, воде и почве.

Население территорий, прилегающих к аварийному транспортному средству, подвергается угрозе воздействия поражающих и вредных факторов аварий. Под этими факторами следует понимать радиационные (поля излучения), механические (ударные нагрузки, колебания грунта), баллистические (осколочные поля), термические (тепловой поток), электромагнитные (грозовые разряды), избыточные концентрации радиоактивных веществ, канцерогенов и токсикантов, формирующиеся при реализации опасного события, либо характеризующие условия жизнедеятельности и другие воздействия. Воздействие опасных факторов приводит к ущербу здоровью человека (его ранению, болезни, смерти), состоянию объектов техносферы (повреждение, разрушение), окружающей среде, экономике государства. Различают непосредственный ущерб и косвенные последствия, рассматриваемые в рамках системы более высокого уровня (регион, отрасль экономики). При этом поражающие факторы приводят к заболеванию (ранению) или смерти людей непосредственно в процессе воздействия (при попадании последних в зону их действия). Вредные факторы вызывают указанные последствия с определенной вероятностью. Поэтому опасность наступления последствий характеризуется риском. Например, радиационный риск при облучении ионизирующим излучением, зависящий от дозы и оцениваемый вероятностью нежелательных последствий.

С учетом изложенных требований и условий разработан проект Положения по взаимодействию различных структур при выполнении спасательных работ на месте дорожно-транспортных происшествий с автотранспортными средствами, перевозящими опасные грузы. Основным критерием (параметром) оптимизации взаимодействия является его эффективность, которая выражается через три основных составляющих:

1) спасение человеческих жизней и сохранение здоровья людей;

2) сохранение окружающей среды;

3) предотвращение или уменьшение материального ущерба.

Согласно данных паспорта безопасности МО МР «Город Киров и Кировский район» на территории МО СП «Село Воскресенск» нет предприятий и автохозяйств, располагающих автотранспортом.

Инженерные сооружения на транспортных коммуникациях и автомобильных дорог существенного влияния на ведение аварийно-спасательных работ не окажет.

## VI.4 Обеспечение жизнедеятельности населения в особый период

Жизнеобеспечение населения в ЧС осуществляют с целью сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в зоне ЧС, на маршрутах эвакуации и в местах их отселения.

Для обеспечения жизнедеятельности села в особый период необходимо задействовать все службы МЧС.

К объектам жизнеобеспечения относятся головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозабор, электрические подстанции, котельные, газораспределительные станции); медицинские учреждения; предприятия пищевой промышленности; пожарные депо.

Жизнеобеспечение населения в условиях ЧС должно обеспечивать создание условий для выживания пострадавшего в ЧС населения на основе удовлетворения его первоочередных потребностей по установленным нормам и нормативам ЧС в жизненно важных видах материальных средств и услуг.

### VI.4.1. Оповещение населения

Система оповещения и информирования представляет собой организационно - техническое объединение сил и специальных технических средств оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи на территории сельского поселения.

Система оповещения и информирования включает в себя местную, локальные и объектовые системы оповещения.

Основной задачей местной системы оповещения является доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения от администрации Кировского района через управление по делам ГОЧС при администрации до:

- дежурно - диспетчерских служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов экономики и других объектов, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- населения, проживающего на территории сельского поселения.

Основной задачей локальных систем оповещения является доведение сигналов и информации оповещения до:

- руководителей и персонала объекта;

- объектовых сил и служб гражданской обороны;

- руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

Основной способ оповещения и информирования населения - передача речевых сообщений по сетям вещания. Использование радиотрансляционных сетей с перерывом вещательной программы для оповещения и информирования населения села осуществляется по распоряжению Главы администрации (председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям или начальника управления по делам ГОЧС).

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 кратное повторение передачи речевого сообщения. Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами из студии вещания или в магнитной записи, подготовленной заранее.

Системы оповещения создаются заблаговременно в мирное время.

Местная система оповещения создается, совершенствуется и поддерживается в постоянной готовности к использованию под руководством Главы администрации с участием служб оповещения и связи гражданской обороны.

### VI.4.2. Эвакуация населения

Рассредоточение и эвакуация - один из основных способов защиты населения от оружия массового поражения.

Рассредоточение - это организованный вывоз всеми видами транспорта рабочих и служащих объектов экономики, продолжающих свою работу в военное время.

Эвакуация - это организованный вывод пешим порядком (комбинированным способом) рабочих, ИТР и служащих объектов экономики, переносящих свою работу в военное время в загородную зону, а также других категорий населения.

Население, не занятое на производстве и в сфере обслуживания, а также дошкольные детские учреждения могут быть эвакуированы заблаговременно, до объявления о рассредоточении и эвакуации и, как правило, будут вывезены транспортом. Причем, взрослое население указанной категории эвакуируется по месту жительства через ДУ, ЖКО и другие жилищные органы.

Невоенизированные формирования ГО, содержащиеся в повышенной готовности, вывозятся на штатном автотранспорте или автоколоннами, выделенными для этой цели, по указанию начальника ГО поселения. Количество людей в формированиях, регистрируется эвакокомиссиями объектов, о чем сообщается в эвакокомиссию поселения.

### VI.4.3. Защитные сооружения

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

### VI.4.4. Светомаскировка

Световую маскировку следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Световую маскировку населенных пунктов и объектов народного хозяйства следует осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами. Выбор способа или сочетания способов световой маскировки должен производиться в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов и согласовываться с местными органами гражданской обороны.

Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения деревень и объектов, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо предусматривать с минимальными затратами. При этом проектирование реконструкции электрических сетей необходимо выполнять комплексно для всего населенного пункта или объекта, разделяя электрические сети на питающие потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме полного затемнения, путем оптимальной группировки зданий и сооружений. При этом следует предусматривать максимальное использование существующих электрических сетей.

В режиме частичного затемнения освещенность мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий рекомендуется снижать до уровней, предусмотренных СНиП В II-1-81, путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Управление наружным освещением территорий предприятий необходимо проектировать централизованным.

# Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Таблица площадей перевода земель населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Таблица №26

| Адресная привязка | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Назначение участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорога «Киров-Лосиное» - Дурино* | 0,35 | 40:09:000000:492 | Муниципальная Сельское поселение «Село Воскресенск» | Дорога общего пользования существующая | 2021-2022 |
| д. Санатория Нагорное | 0.001 | 40:09:060801:47 | Муниципальная МО «Кировский район» | Электросетевое хозяйство | 2021 год |

*Категория земель  населенных пунктов присвоена ошибочно.

Таблица площадей перевода земель населенных пунктов в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов

Таблица №27

| Адресная привязка | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Назначение участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Киров, ул. Степана Разина (на территории поселения) | 7,81 | 40:09:070601:3 | Муниципальная Муниципальный район "Город Киров и Кировский район" | Существующее кладбище | 2021-2022 |

# Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территории сельского поселения нет исторических поселений регионального и федерального значения.

Постановление Губернатора Калужской области от 11 апреля 2005 г. № 131 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса в 2005 году».

ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».